Российская Федерация

Свердловская область

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение

начальная школа – детский сад №12

623951, Свердловская область, г. Тавда, ул. Строителей, 5, тел:(34360)4-53-01, факс:(34360)4-53-01,Е-mail: mou12@bk.ru

ОГРН 1026601905307          ИНН6634007254           КПП667601001

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МКОУ начальная

школа — детский сад №12

_______________ А.А. Скутина

План мероприятий по подготовке к

отопительному сезону

осеннее - зимней период   2025 - 2026 года

| № п/п | Мероприятия | Результат | Сроки исполнения | Ответственные за исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, теплопотребляющих установок, установка и пломбирование дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах | Акт проведения наладки режимов потребления тепловой энергии | 01.08.2025 | Завхоз Ющенко В.А. |
| 2 | Проведение проверки запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнителей, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями | Акт проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования | 01.08.2025г. | Завхоз Ющенко В.А. |
| 3 | Назначение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | Приказ образовательной организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. Документы подтверждающие прохождение проверки знаний в Ростехнадзоре | 01.08.2025г. | Директор Скутина А.А. |
| 4 | Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления | Акт испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок | 01.08.2025г. | Завхоз Ющенко В.А. |
| 5 | Проведение периодической проверки узла учета | Акты периодической поверки узла учета, акты разграничения балансовой принадлежности | 01.08.2025г | Завхоз Ющенко В.А. |
| 6 | Проведение осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок | Акт осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок | 07.08.2025г | Завхоз Ющенко В.А. |
| 7 | Проведение сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности | Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающие урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности | Июнь-июль 2025г | Завхоз Ющенко В.А. |
| 8 | Проведение проверки технической готовности теплопотребляющих установок к отопительному периоду( анализ документов, визуальный осмотр, на предмет соблюдения требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и выполнение мероприятий, обеспечивающих соблюдение режима потребления тепловой энергии, указанных в договоре теплоснабжения) | Акт проверки технической готовности теплопотребляющих установок объекта к отопительному периоду | 01.08.2025 | Завхоз Ющенко В.А. |